ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Κυκλώστε την σωστή απάντηση στις παρακάτω ερωτήσεις

1. Ένα βασικό πλεονέκτημα των αισθητήρων οπτικών ινών είναι :

- Η απαλλαγή από ΗΜ παρεμβολές

- Η γεωμετρική ευελιξία

- Το μικρό μέγεθος και βάρος

- Όλα τα παραπάνω

2.Έστω οπτική ίνα μήκους 1 Κm στην οποία όταν εισάγουμε οπτική ισχύ 10 mW η εξερχόμενη ισχύς είναι 1  mW. Ποια είναι η τιμή του συντελεστή απορρόφησης ;

- 1dB/Km

- 0.1 dB/Km

- 10 dB/Km

- 100 dB/Km

3. Πότε είναι απαραίτητη η χρήση της ταχύτητα ομάδας ;

- Όταν οι πηγές έχουν μη μηδενικό φασματικό πλάτος.

- Όταν το μέσο διάδοσης έχει μαγνήτιση

- Όταν το μέσον διάδοσης είναι αγωγός

- Όταν έχουμε διάδοση στο κενό.

4. Η λειτουργία του συστήματος σύμφωνης ανίχνευσης απαιτεί:

- Οπτική ενίσχυση

- Διαμόρφωση κατά φάση

- Πολυπλεξία μήκους κύματος

- Τοπικό ταλαντωτή

5. Η πολυπλεξία σήματος επιτρέπει:

- Την αύξηση του ρυθμού μετάδοσης bits

- Την ελάττωση της εξασθένησης

- Την ελάττωση της διασποράς

- Όλα τα παραπάνω

6. Η διαμόρφωση BFSK είναι :

- Ψηφιακή διαμόρφωση κατά πλάτος

- Αναλογική διαμόρφωση κατά συχνότητα

- Δυαδική ψηφιακή διαμόρφωση κατά συχνότητα

- Ψηφιακή διαμόρφωση κατά φάση

7. Έστω ΗΜ κύμα που προσπίπτει από διηλεκτρικό σε αγωγό. Θα ισχύει :

- Μέρος του κύματος ανακλάται και το υπόλοιπο διαθλάται

- Δεν υπάρχει ανάκλαση αλλά ολική διάδοση στον αγωγό.

- Έχουμε φαινόμενα εξαναγκασμένης σκέδασης

- Το μέρος που εισέρχεται στον αγωγό εξασθενεί σύμφωνα με την σχέση exp(-z/δ), όπου δ = το επιδερμικό βάθος

8. Η λειτουργία ενός Laser βασίζεται στην διαδικασία :

- Αυθόρμητη εκπομπή

- Απορρόφηση

- Εξαναγκασμένη εκπομπή

- Εξαναγκασμένη σκέδαση

9. Η λειτουργία ενός συζεύκτη τήξης βασίζεται :

- Στο φαινόμενο διαμόρφωσης

- Στο φαινόμενο πολυπλεξίας

- Σε υγρό προσαρμογής του δείκτη διάθλασης

- Στα κύματα επιφανείας

10. Η λειτουργία μιας φωτοδιόδου χιονοστιβάδας βασίζεται στην διαδικασία :

- Εξαναγκασμένη εκπομπή

- Απορρόφηση

- Ιονισμός μέσω κρούσης

- Εξαναγκασμένη σκέδαση.